2017总工会比赛理论复习资料

1. 电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的(　D　)和处理。

A、连接               B、传输               C、控制               D、传递

2. 电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称电阻，用字母(　A　)表示。

A、R                  B、ρ               C、Ω                 D、R√

3. 用右手握住通电导体，让拇指指向电流方向，则弯曲四指的指向就是(　D　)。

A、电磁力方向         B、力方向           C、电流            D、磁场方向

4. 当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随(　D　)变化。

A、正向电流           B、正向电压           C、电压               D、反向电压

5. 在图中所示放大电路，已知Ucc=6V、Rc=2KΩ、RB=200Kω、β=50。放大电路的静态工作点为(　A　)。

A、30μA

B、1.5mA

C、3mA

D、1mA

6. 维修电工以电气原理图，(　B　)和平面布置最为重要。

A、配线方式图         B、安装接线图         C、接线方式图         D、组件位置图

7. 读图的基本步骤有：(　A　)，看电路图，看安装接线图。

A、图样说明           B、看技术说明         C、看图样说明         D、组件明细表

8. Y-D降压启动的指电动机启动时，把(　A　)联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。

A、定子绕组           B、电源               C、转子               D、定子和转子

9. 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生(　A　)短路事故。

A、电源两相           B、电源三相           C、电源一相           D、电源

10. 若被测电流不超过测量机构的允许值，可将表头直接与负载(　C　)。

A、正接               B、反接               C、串联               D、并联

11. 绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中，等级代号是1，耐热等级A，它的允许温度是(　B　)。

A、90°               B、105°              C、120°              D、130°

12. 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时(　C　)。

A、效率最低                                 B、功率因数小

C、效率最高，功率因数大                     D、效率最低，功率因数小

13. 在供电为短路接地的电网系统中，人体触及外壳带电设备的一点同站立地面一点之间的电位差称为(　C　)。

A、单相触电           B、两相触电           C、接触电压触电       D、跨步电压触电

14. 高压设备室内不得接近故障点(　D　)以内。

A、1米                B、2米                C、3米                D、4米

15. (　B　)作为存放调试程序和运行程序的中间数据之用。

A、27256EPROM         B、62256RAM           C、2764EPROM          D、8255A

16. 将可能引起正反馈的各元件或引线远离且互相垂直放置，以减少它们的耦合，破坏其(　D　)平衡条件。

A、条件               B、起振               C、相位               D、振幅

17. MOSFET适用于(　C　)。

A、8～50kHz           B、50～200kHz         C、50～400kHz         D、100kW下

18. (　D　)控制系统适用于精度要求不高的控制系统。

A、闭环               B、半闭环             C、双闭环             D、开环

19. 感性负载（或电抗器）边并联一个二极管，对调速电路的作用是(　D　)。

A、防止负载开路                             B、防止负载过电流

C、保证负载正常工作                         D、保证了晶闸管的正常工作

20. (　C　)适用于单机拖动，频繁加、减速运行，并需经常反向的场合。

A、电容式逆变器       B、电感式逆变器       C、电流型逆变器       D、电压型逆变器

21. 瞬间过电压也是瞬时的尖峰电压，也用(　A　)加以保护。

A、阻容吸收电路                             B、电容接地

C、阀式避雷器                               D、非线性电阻浪涌吸收器

22. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(　B　)的作用。

A、静态均压           B、动态均压           C、静态均流           D、动态均流

23. 晶体三极管属于(　D　)控制型。

A、可逆               B、功率               C、电压               D、电流

24. 当LC并联电路的固有频率f0=(　C　)等于电源频率时，并联电路发生并联谐振，此时并联电路具有最大阻抗。

A、2πLC

B、LC2π

C、12πLC

D、2πLC

25. 若固定栅偏压低于截止栅压，当有足够大的交流电压加在电子管栅极上时，管子导电时间小于半个周期，这样的工作状态叫(　D　)类工作状态。

A、甲                 B、乙                 C、甲乙               D、丙

26. 数控系统程序数据保存不住，可直接检查后备电池、断电检测及切换电路、以及(　C　)。

A、震荡电路           B、CPU及周边电路      C、存储器周边电路     D、地址线逻辑

27. 小电容可用万用表量出(　B　)则无法直接测出。

A、开路，但短路和容量变化                   B、短路，但开路和容量变化

C、短路和开路，但容量变化                   D、开路和容量，但开路变化

28. 振荡回路中电流大，且频率较高。在此回路中所采用的紧固件，最好为(　C　)。

A、电磁材料           B、绝缘材料           C、非磁性材料         D、磁性材料

29. 在线路工作正常后，通以全电压、全电流(　A　)，以考核电路元件的发热情况和整流电路的稳定性。

A、0.5～lh            B、1～2h              C、2～3h              D、3～4h

30. 直流电动机调压调速就是在励磁恒定的情况下，用改变(　B　)的方法来改变电动机的转速。

A、电枢电阻           B、电枢电压           C、负载               D、磁通

31. 在系统中加入了(　D　)环节以后，不仅能使系统得到下垂的机械特性，而且也能加快过渡过程，改善系统的动态特性。

A、电压负反馈         B、电流负反馈         C、电压截止负反馈     D、电流截止负反馈

32. 经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如闪速存储器(　C　)。

A、EEPROM             B、NVRAM              C、FLASHROM           D、EPROM

33. (　A　)对外部设备的联系通过接口来实现。

A、MPU                B、CPU                C、CNC                D、LED

34. 非编码键盘接口 一般通过(　D　)或8255、8155等并行I/O接口和MPU相连。

A、与门               B、与非门             C、或非门             D、三态缓冲器

35. 当MPU需要显示时，将要显示的数据送(　C　)后再经驱动器驱动数码管显示。若无新数据送显示器，则MPU便去做其他工作。

A、触发器             B、译码器             C、锁存器             D、驱动器

36. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl、FF2、FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是(　D　)。

A、A→B→C→……                            B、AB→BC→CA→……

C、A→AC→C→CB→B→BA→A→……             D、A→AB→B→BC→C→CA→A→……

37. 在对模拟量信号采样时，经过多次采样，得到一个(　B　)转换的数据序列，经过某种处理后，得到逼近真值的数据。

A、D/A                B、A/D                C、放大               D、滤波整形

38. 设备四周应铺一层宽1m，耐压(　D　) kV的绝缘橡胶板。

A、6.6                B、10                 C、22                 D、35

39. 可编程序控制器是一种工业控制计算机，有很强的自检功能。可通过其自检功能，诊断出许多(　C　)。

A、自身故障                                 B、外围设备的故障

C、自身故障或外围设备的故障                 D、程序故障或自身故障

40. 正常时每个输出端口对应的指示灯应随该端口有输出或无输出而亮或熄。否则就是有故障。其原因可能是(　D　)。

A、输出元件短路       B、开路               C、烧毁               D、以上都是

41. 外部环境检查时，当湿度过大时应考虑装(　C　)。

A、风扇               B、加热器             C、空调               D、除尘器

42. 组合机床继电器控制回路采用交流(　D　)电源。

A、380V               B、220V               C、127V               D、110V

43. 强供电回路的管线尽量避免与可编程序控制器输出、输入回路(　D　)，且线路不在同一根管路内。

A、垂直               B、交叉               C、远离               D、平行

44. 绘图时，特征符号表示(　D　)。

A、表面粗糙度                               B、直径的尺寸公差等级

C、圆柱面、轴线的同轴度                     D、基准

45. 金属膜电位器用(　B　)表示。

A、RT                 B、RPJ                C、RJ                 D、RX

46. 电阻器的阻值及精度等级一般用文字或数字直接印于电阻器上。允许偏差±5%用(　C　)表示。

A、无色               B、银色               C、金色               D、白色

47. 钽电解电容器的型号用(　C　)表示。

A、CJ                 B、CD                 C、CA                 D、CN

48. N型硅材料整流二极管用(　C　)表示。

A、2CP                B、2CW                C、2CZ                D、2CL

49. 常用的拆卸工具是(　B　)常用工具，如拔销器，各种扳手、旋具等。

A、电工               B、钳工               C、车工               D、维修电工

50. 二极管与门电路，二极管与门逻辑关系中，下列正确的表达式是(　B　)。

A、A=1、B=0、Z=1      B、A=0、B=1、Z=1      C、A=0、B=0、Z=1      D、A=1、B=1、Z=1

51. JK触发电路中，当J=0、K=1、Qn=1时，触发器的状态(　C　)。

A、不变               B、置1                C、置0                D、不定

52. 计数器就是对数字电路中的脉冲进行计数的部件。它是由(　B　)构成的。

A、寄存器             B、触发器             C、放大器             D、运算器

53. 敷设在易受机械损伤部位的导线应采用(　D　)保护。

A、铁管            B、耐热瓷管           C、塑料管         D、铁管或金属软管

54. 斩波器中的电力晶体管，工作在(C)状态。

A、放大               B、截止               C、开关               D、饱和

55. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(B)倍来选用。

A、1.5                B、2                  C、3                  D、4

56. 世界上发明的第一台电子数字计算机是(A)。

A、ENIAC              B、EDVAC              C、EDSAC              D、UNIVAC

57. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(D)状态。

A、放大               B、截止               C、饱和               D、开关

58. 数码寄存器的功能主要是(B)。

A、产生CP脉冲         B、寄存数码           C、寄存数码和移位     D、移位

59. 同步示波器采用触发扫描方式，即外界信号触发一次，就产生(A)个扫描电压波形。

A、1                  B、2                  C、3                  D、4

60. 直流电动机转速不正常，可能的故障原因是：(A)。

A、电刷位置不对       B、启动电流太小       C、电机绝缘老化       D、引出线碰壳

61. JT-1型晶体管图示仪“基极阶梯信号”中的串联电阻的作用是(C)。

A、限制基极电流                             B、将输入电流变化转变为电压变化

C、将输入电压变化转变为电流变化             D、限制功耗

62. 线圈中的感应电动势大小与线圈中(C)。

A、磁通的大小成正比                         B、磁通的大小成反比

C、磁通的变化率成正比                       D、磁通的变化率成反比

63. 三相异步电动机是利用(D)的原理工作的。

A、导体切割磁力线                           B、电流的线圈产生的磁场

C、载流导体受力在磁场中运动                 D、电磁感应和载流导体在磁场中受力

64. 直流电动机的机械特性是(D)之间的关系。

A、电源电压与转速                           B、电枢电流与转速

C、励磁电流与电磁转矩                       D、电机转速与电磁转矩

65. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。

A、3                  B、1                  C、2                  D、4

66. 链传动属于(B)传动。

A、磨擦               B、啮合               C、齿轮               D、液压

67. 1946年世界上第一台计算机由(D)研制成功。

A、英国               B、法国               C、日本               D、美国

68. 共发射极偏置电路中，在直流通路中计算静态工作点的方法称为(C)。

A、图解分析法         B、图形分析法         C、近似估算法         D、正交分析法

69. 无静差调速系统中，积分环节的作用使输出量(D)上升，直到输入信号消失。

A、曲线               B、抛物线             C、双曲线             D、直线

70. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将(C)。

A、“Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小

B、“Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大

C、“Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小

D、“Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大

71. 下列直流电动机调速的方法中，能实现无级调速且能量损耗小的方法是(C)。

A、直流他励发电机——直流电动机组           B、改变电枢回路电阻

C、斩波器                                   D、削弱磁场

72. 变压器的铁芯由(A)大部分组成。

A、2                  B、3                  C、4                  D、5

73. 交流双速电梯停车前的运动速度大约是额定速度(C)左右。

A、1/2                B、1/3                C、1/4                D、1/8

74. 互感系数是由(B)决定的。

A、电流                                     B、线圈的匝数、几何尺寸

C、线圈的电压                               D、线圈的电阻

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

75. 微机没有(A)的特点。

A、可以代替人的脑力劳动                     B、价格便宜

C、可靠性高                                 D、高速度的运算

76. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是(A)。

A、前级               B、后级               C、中间级             D、前后级一样

77. 电力场效应管MOSFET在使用和存放时，要防止(C)。

A、时间久而失效       B、二次击穿           C、静电击穿           D、饱和

78. 一异步三位二进制加法计数器，当第4个CP脉冲过后，计数器状态变为(C)。

A、000                B、010                C、100                D、101

79. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法，可以在限制制动转矩的同时也限制(A)。

A、制动电流           B、起动电流           C、制动电压           D、起动电压

80. 在直流电路中，基尔霍夫第二定律的正确表达式是(A)。

A、∑U＝0

B、∑∪＝0

C、∑IR＝0

D、∑E＝0

81. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(A)。

A、容量足够大的电容                         B、大电感

C、容量足够小的电容                         D、小电感

82. 在斩波器中，作为主开关器件若用晶闸管代替电力晶体管，则会(C)。

A、减小体积           B、减轻重量           C、增加损耗           D、降低损耗

83. 如图所示正弦交流电路，XC=10W，R=10W，U=10V，则总电流I等于(  D  )A。

A、2

B、1

C、4

D、2

84. SR-8型双踪示波器中的电子开关处在“交替”状态时，适合于显示(B)的信号波形。

A、两个频率较低       B、两个频率较高       C、一个频率较低       D、一个频率较高

85. 国产YS系列荧光数码管的阳极工作电压为(D)。

A、1.V               B、3V                 C、6V                 D、20V

86. 在并联谐振式晶闸管逆变器中，与输入端串联的大电感起(B)隔离的作用。

A、恒压和交流         B、恒流和交流         C、恒压和直流         D、恒流和直流

87. 有一台三相鼠笼式异步电动机，额定功率PN=40千瓦，转速为1450转/分，最大转矩为579.59牛·米,则过载系数为：(  C  )。

A、1.2                B、1.8                C、2.2                D、2.8

88. 关于计算机的特点，(D)是论述的错误。

A、运算速度高                               B、具有记忆和逻辑判断功能

C、运算精度高                               D、运行过程不能自动、连续，需人工干预

89. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、(B)与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助                                     B、休息

C、停工损失                                 D、非生产性工作时所消耗

90. JSS-4A型晶体三极管测试仪是测量中小功率晶体三极管在低频状态下的h参数和(C)的常用仪器。

A、击穿电压           B、耗散功率           C、饱和电流           D、频率特性

91. 自控系统开环放大倍数(C)越好。

A、越大                                     B、越小

C、在保证系统动态特性前提下越大             D、在保证系统动态特性前提下越小

92. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(A)。

A、不能消除偏差                             B、完全能消除偏差

C、能消除偏差的三分之一                     D、能消除偏差的二分之一

93. 计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化，其中“巨型化”是指(D)。

A、体积大                                   B、质量大

C、外部设备更多                             D、功能更强、运算速度更快、存储量更大

94. 电压负反馈调速系统是通过稳定直流电动机电枢电压来达到稳定转速的目的，其原理是电枢电压的变化与(A)。

A、转速的变化成正比                         B、转速的变化成反比

C、转速的变化平方成正比                     D、转速的变化平方成反比

95. 计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了(A)。

A、布尔逻辑           B、存储程序           C、数字电路           D、集成电路

96. 工时定额通常包括作业时间、(B)时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。

A、辅助                                     B、布置工作地

C、停工损失                                 D、非生产性工作时所消耗

97. 工时定额通常包括作业时间、布置工作地时间、休息与生活需要的时间、以及(A)和结束时间。

A、加工准备                                 B、辅助时间

C、停工损失时间                             D、非生产性工作时所消耗的时间

98. 一个完整的计算机硬件系统包括(A)。

A、计算机及其外围设备                       B、主机、键盘及显示器

C、数字电路                                 D、集成电路

99. 转速负反馈调速系统对检测反馈元件和给定电压造成的转速降(A)补偿能力。

A、没有                                     B、有

C、对前者有补偿能力，对后者无               D、对前者无补偿能力，对后者有

100. 微机中的中央处理器包括控制器和(D)。

A、ROM                B、RAM                C、存储器             D、运算器

101. 自动生产线系统，输入信号一般采用(A)信号。

A、开关量                                   B、数字量

C、模拟量                                   D、除开关量外的所有

102. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度     B、缩短辅助时间

C、减少准备时间                             D、减少休息时间

103. 一个完整的计算机系统包括(C)。

A、计算机及其外围设备                       B、主机、键盘及显示器

C、软件系统和硬件系统                       D、模拟电路部分和数字电路部分

104. 微机的核心是(C)。

A、存储器             B、总线               C、CPU                D、I/O接口

105. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(D)制成。

A、铜                 B、铁                 C、塑料               D、坡莫合金

106. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是(D)振荡电路。

A、电感三点式         B、电容三点式         C、石英晶体           D、RC

107. 在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是利用电流的增加，从而使转速(A)，使机械特性变硬。

A、减少               B、增大               C、不变               D、微增大

108. 计算机内采用二进制的主要原因是(D)。

A、运算速度快         B、运算精度高         C、算法简单           D、电子元件特征

109. 缩短基本时间的措施有(A)。

A、采用新设备                               B、加大辅助时间

C、减少准备时间                             D、减少布置工作地时间

110. 三相异步电动机启动瞬间，启动电流很大，启动转矩(D)。

A、最大               B、很大               C、为零               D、不很大

111. 交流换向器电动机的调速方法是(C)。

A、改变电动机定子绕组的磁极数               B、改变电源的频率

C、改变换向器两电刷转盘的相对位置           D、改变电源电压的高低

112. 将二进制数00111011转换为十六进制数是(D)。

A、2AH                B、3AH                C、2BH                D、3BH

113. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。

A、1361               B、3161               C、1136               D、1631

114. 发电机——电动机组调速系统是一种典型的(A)调速自控系统。

A、开环               B、半闭环             C、单闭环             D、全闭环

115. 将十进制数59转换为二进制数是(A)。

A、00111011           B、10110111           C、10011111           D、10010011

116. 多谐振荡器是一种产生(C)的电路。

A、正弦波             B、锯齿波             C、矩形脉冲           D、尖顶脉冲

117. 调速系统的调速范围和静差率这两个指标(B)。

A、互不相关           B、相互制约           C、相互补充           D、相互平等

118. 三相鼠笼式异步电动机的转子铁芯一般都采用斜槽结构，其原因是：(A)。

A、改善电动机的启动和运行性能               B、增加转子导体的有效长度

C、价格低廉                                 D、制造方便

119. 在转速负反馈系统中，系统对(C)调节补偿作用。

A、反馈测量元件的误差有                     B、给定电压的漂移误差有

C、给定电压的漂移误差无                     D、温度变化引起的误差有

120. 微机调节机械运动位置属于微机应用中的(B)。

A、数值计算           B、工业控制           C、事务处理           D、CAD

121. 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高(B)倍。

A、2+K                B、1+K                C、1/(2+K)            D、1/(1+K)

122. 如图示运算放大器属于(  C   )。

A、加法器             B、乘法器             C、微分器             D、积分器

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

123. 在实际调整模拟放大电路的静态工作点时，一般是以(B)为准。

A、Ib

B、Ic

C、Uce

D、Ube

124. 一般工业控制微机不苛求(A)。

A、用户界面良好       B、精度高             C、可靠性高           D、实时性

125. 电力场效应管MOSFET是(B)器件。

A、双极型             B、多数载流子         C、少数载流子         D、无载流子

126. (B)不属于微机在工业生产中的应用。

A、智能仪表                                 B、自动售票

C、机床的生产控制                           D、电机的启动、停止控制

127. 在模拟放大电路中，集电极负载电阻Rc的作用是(  C  )。

A、限流            B、减小放大电路的失真

C、把三极管的电流放大作用转变为电压放大作用

D、把三极管的电压放大作用转变为电流放大作用

128. 绝缘栅双极晶体管的导通与关断是由(C)来控制。

A、栅极电流           B、发射极电流         C、栅极电压           D、发射极电压

129. (C)是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。

A、启动控制           B、顺序控制           C、数值控制           D、参数控制

130. 一般要求模拟放大电路的输入电阻(A)些好。

A、大些好，输出电阻小                       B、小些好，输出电阻大

C、输出电阻都大                             D、输出电阻都小

131. 中频发电机的频率范围是(D)赫兹。

A、50                                       B、30

C、40                                       D、大于50赫兹至10000

132. 滑差电动机的机械特性主要取决于(B)的机械特性。

A、异步电动机                               B、转差离合器

C、测速发电机                               D、异步电动机和测速发电机综合

133. 空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生(B)。

A、频率不同的交流电                         B、频率相同的交流电

C、直流电                                   D、电势为零

135. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第一个阶段应为(D)。

A、与编程器通讯       B、执行用户程序       C、读入现场信号       D、自诊断

136. PLC可编程序控制器，整个工作过程分五个阶段，当PLC通电运行时，第四个阶段应为(B)。

A、编程器通讯       B、执行用户程序       C、读入现场信号       D、自诊断

137. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(C)。

A、不随电阻变化       B、越高               C、越低               D、测速后才可确定

138. 输入采样阶段是PLC的中央处理器，对各输入端进行扫描，将输入端信号送入(C)。

A、累加器             B、指针寄存器         C、状态寄存器         D、存贮器

139. 电压负反馈自动调速系统，一般调速范围D应为(A)。

A、D<10               B、D>10               C、10<D<20            D、20<D<30

140. 影响模拟放大电路静态工作点稳定的主要因素是(D)。

A、三极管的β值                             B、三极管的穿透电流

C、放大信号的频率                           D、工作环境的温度

141. 电压负反馈自动调速系统，当负载增加时，则电动机转速下降，从而引起电枢回路(C)。

A、端电压增加         B、端电压不变         C、电流增加           D、电流减小

142. 直流电机换向极的作用是：(C)。

A、削弱主磁场         B、增强主磁场         C、抵消电枢磁场       D、产生主磁通

143. 在三相半控桥式整流电路带电阻性负载的情况下，能使输出电压刚好维持连续的控制角α等于(C)。

A、30°               B、45°               C、60°               D、90°

144. 电压负反馈加电流正反馈的直流调速系统中，电流正反馈环节(A)反馈环节。

A、是补偿环节，而不是                       B、不是补偿而是

C、是补偿环节，也是                         D、不是补偿也不是

145. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。

A、反馈强度                                 B、反馈元件的参数

C、放大器的放大倍数                         D、选频网络的参数

146. TTL与非门的输入端全部同时悬空时，输出为(B)。

A、零电平                                   B、低电平

C、高电平                                   D、可能是低电平，也可能是高电平

147. 双闭环调速系统中，电流环的输入信号有两个，即(A)信号和速度环的输出信号。

A、主电路反馈电流                           B、主电路反馈转速

C、主电路反馈的积分电压                     D、主电路反馈的微分电压

148. 国内外PLC各生产厂家都把(A)作为第一用户编程语言。

A、梯形图             B、指令表             C、逻辑功能图         D、C语言

149. 在正弦波振荡器中，反馈电压与原输入电压之间的相位差是(A)。

A、0°                B、90°               C、180°              D、270°

150. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为(B)。

A、LDI                B、LD                 C、OR                 D、ORI

151. 电容三点式正弦波振荡器属于(B)振荡电路。

A、RC                 B、LC                 C、RL                 D、石英晶体

152. 直流放大器的级间耦合一般采用(D)耦合方式。

A、阻容               B、变压器             C、电容               D、直接

153. 直流电动机调速所用的斩波器主要起(D)作用。

A、调电阻             B、调电流             C、调电抗             D、调电压

154. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(A)。

A、LDI                B、LD                 C、OR                 D、ORI

155. 在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是(B)。

A、既限流又降压       B、既限流又调压       C、既降压又调压       D、既调压又调流

156. 直流差动放大电路可以(B)。

A、放大共模信号，抑制差模信号               B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号                   D、抑制差模信号和共模信号

157. 或非门RS触发器的触发信号为(B)。

A、正弦波             B、正脉冲             C、锯齿波             D、负脉冲

158. 单相半桥逆变器(电压型)的输出电压为(B)。

A、正弦波             B、矩形波             C、锯齿波             D、尖顶波

159. 在负载增加时，电流正反馈引起的转速补偿其实是转速(A)。

A、上升                                     B、下降

C、上升一段然后下降                         D、下降一段然后上升

160. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用电压比较方法，而且也可以在反馈回路中对接一个(D)来实现。

A、晶闸管             B、三极管             C、单晶管             D、稳压管

161. 直流放大器中，产生零点飘移的主要原因是(D)的变化。

A、频率               B、集电极电流         C、三极管β值         D、温度

162. 集成运算放大器是一种具有(C)耦合放大器。

A、高放大倍数的阻容                         B、低放大倍数的阻容

C、高放大倍数的直接                         D、低放大倍数的直接

163. 在运算电路中，集成运算放大器工作在线性区域，因而要引入(B)，利用反馈网络实现各种数学运算。

A、深度正反馈         B、深度负反馈         C、浅度正反馈         D、浅度负反馈

164. 在调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节作用时说明调速系统主电路电流(A)。

A、过大               B、过小               C、正常               D、为零

165. 理想的电压型逆变器的阻抗为(A)。

A、0                  B、∞                 C、很大               D、很小

166. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用(B)比较方法，而且也可以在反馈回路中对接一个稳压管来实现。

A、电流               B、电压               C、功率               D、电荷

167. 带有电流截止负反馈环节的调速系统，为了使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些，应把反馈取样电阻阻值选得(A)。

A、大一些             B、小一些             C、接近无穷大         D、零

168. 稳压二极管是利用其伏安特性的(D)特性进行稳压的。

A、正向起始           B、正向导通           C、反向               D、反向击穿

169. 硅稳压管稳压电路适用于(D)的场合。

A、高电压             B、低电压             C、负载大             D、负载小

170. 无静差调速系统，比例调节器的输出电压与(A)。

A、输入电压成正比                           B、输入电压成反比

C、输入电压平方成正比                       D、输入电压平方成反比

171. 无静差调速系统中必须有(A)调节器。

A、比例——积分       B、比例               C、比例——微分       D、微分

172. 无静差调速系统的调节原理是(B)。

A、依靠偏差的积累                           B、依靠偏差对时间的积累

C、依靠偏差对时间的记忆                     D、依靠偏差的记忆

173.(　D　)的本质是一个场效应管。

A、肖特基二极管      B、电力晶体管      C、可关断晶闸管      D、绝缘栅双极晶体管

174.(　A　)是最危险的触电形式。

A、两相触电      B、电击      C、跨步电压触电      D、单相触电

175.(　B　)为GTO符号。

A、      B、      C、      D、

176.为(　C　)的符号。

A、晶闸管      B、双向晶闸管      C、可关断晶闸管      D、电压晶闸管

177.比较器的阈值电压是指(　A　)。

A、使输出电压翻转的输入电压      B、使输出达到最大幅值的基准电压

C、输出达到的最大幅值电压        D、使输出达到最大幅值电压时的输入电压

178.变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(　C　)键。

A、MOD      B、PRG      C、RESET      D、RUN

179.变频器与电动机之间一般(　B　)接入接触器。

A、允许      B、不允许      C、需要      D、不需要

180.变频器的输出不允许接(　C　)。

A、纯电阻      B、电感      C、电容器      D、电动机

181.CMOS集成电路的输入端(　A　)。

A、不允许是空      B、允许悬空      C、必须悬空      D、与门必须接地

182.测量电感大小时，应选用(　C　)。

A、直流单臂电桥      B、直流双臂电桥      C、交流电桥      D、万用表

183.触电者(　B　)时，应进行胸外挤压法进行救护。

A、有心跳无呼吸      B、有呼吸无心跳

C、既无心跳又无呼吸      D、既有心跳又有呼吸

184.触电者(　A　)时，应进行人工呼吸。

A、有心跳无呼吸      B、有呼吸无心跳

C、既无心跳又无呼吸      D、既有心跳又有呼吸

185.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压，减轻(　C　)断线时的危险。

A、地线      B、相线      C、零线      D、设备

186.电气控制电路设计应最大限度地满足(　D　)的要求。

A、电压      B、电流      C、功率      D、机械设备加工工艺

187.电气线路中采用了两地控制方式，其控制按钮连接的规律是(　B　)。

A、停止按钮并联，启动按钮串联      B、停止按钮串联，启动按钮并联

C、全为并联                        D、全为串联

188.电气设备外壳接地属于(　C　)。

A、工作接地      B、防雷接地      C、保护接地      D、保护接零

189.电流互感器正常工作时二次侧回路可以(　B　)。

A、开路      B、短路      C、装熔断器      D、接无穷大电阻

190.带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中，平衡电抗器的作用是使两组三相半波可控整流电路(　D　)。

A、相互串联      B、相互并联      C、单独输出      D、以180o相位差相互并联

191.带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的(　D　)。

A、1/2倍      B、1/3倍      C、l/4倍      D、1/6倍

192.带感性负载的可控整流电路加入续流二极管后，晶闸管的导通角比没加二极管前减小了，此时电路的功率因数(　A　)。

A、提高了      B、减小了      C、并不变化      D、无法判断，随导通角的变化而变化

193.当阳极和阴极之间加上正向电压而门极不加任何信号时，晶闸管处于(　B　)。

A、导通状态      B、关断状态      C、不确定状态      D、饱和状态

194.低压断路器中的电磁脱扣承担(　A　)保护作用。

A、过流      B．过载      C．失电压      D．欠电压

195.对于积分调节器，当输出量为稳态值时，其输入量必然(　A　)。

A、为零      B、不为零      C、为负值      D、为正值

196.GTR的主要缺点之一是(　D　)。

A、开关时间长      B、高频特性差      C、通态压降大      D、二次击穿现象

197.高频信号发生器使用时，频率调整旋钮改变的是主振荡回路的(　A　)。

A、可变电容      B、电压高低      C、电流大小      D、可变电阻阻值

198.高性能的高压变频调速装置里，主电路的开关器件采用(　B　)。

A、快速恢复二极管    B、绝缘栅双极晶体管    C、电力晶体管    D、功率场效应晶体管

199.共模抑制比KCMRR是(　C　)之比。

A、差模输人信号与共棋输入信号             B、输出量中差模成分与共模成分

C、差模放大倍数与共模放大倍数（绝对值）    D、交流放大倍数与直流放大倍数（绝对值）

200.共模抑制比KCMRR越大，表明电路(　C　)。

A、放大倍数越稳定           B、交流放大倍数越大

C、抑制温漂能力越强         D、输入信号中差模成分越大

201.衡量一个集成运算放大器内部电路对称程度高低，是用(　A　)来进行判断的。

A、输入失调电压             B、输入电阻

C、最大差模输入电压Uidmax     D、最大共模输入电压Uicmax

202.晶闸管整流电路中“同步”的概念是指(　C　)。

A、触发脉冲与主电路电源电压同时到来、同时消失

B、触发脉冲与电源电压频率相同

C、触发脉冲与主电路电源电压频率和相位具有相互协调配合的关系

D、触发脉冲与电源电压幅值成比例

203.进行理论教学培训时，除了依据教材之外，还应结合本职业介绍一些(　A　)的方面的内容。

A、“四新”应用      B、案例      C、学员感兴趣      D、科技动态

204.交流电磁铁动作过于频繁，将使线圈过放以至烧坏的原因是(　B　)。

A、消耗的动能增大            B、自感电动势变化过大

C、穿过线圈中的磁通变化      D、衔铁吸合前后磁路总磁阻相差很大

205.监视电动机运行情况是否正常，最直接、最可靠的方法是看电动机是否出现(　D　)。

A、电流过大     B、转速过低     C、电压过高或过低     D、温升过高

206.集成运算放大器工作于非线性区时，其电路主要特点是(　B　)。

A、具有负反馈              B、具有正反馈或无反馈

C、具有正反馈或负反馈      D、无反馈或负反馈

207.机械传动中，传动比最不能保证的是(　A　)。

A、带传动      B、链传动      C、齿轮传动      D、螺旋传动

208.莫尔条纹的移动方向与两光栅尺相对移动的方向(　B　)。

A、平行      B、垂直      C、无关      D、成450角

209.桥式起重机中电动机的过载保护通常采用(　B　)。

A、热继电器      B、过电流继电器      C、熔断器      D、自动空气开关

210.热电偶输出的(　B　)从零逐渐上升，到相应的温度后不再上升而呈平台值。

A、电阻      B、热电势      C、电压      D、阻抗

211.热继电器的热元件整定电流IFRW =(　A　)IMN。

A、0.95～1.05      B、3      C、2      D、3

212.若加在差动放大器两输入端的信号Ui1和Ui2(　A　)，则称为共模输入信号。

A、幅值相同且极性相同      B、幅值相同而极性相反

C、幅值不同且极性相反      D、幅值不同而极性相同

213.若欲对160个符号进行二进制编码，则至少需要(　B　)位二进制数。

A、7      B、8      C、9      D、10

214.若将一个频率为10kHZ的矩形波变换成一个1kHZ的矩形波，应采用(　C　)电路。

A、二进制计数器      B、译码器      C、十进制计数器      D、数据选择器

215.如果对可控整流电路的输出电流波形质量要求较高，最好采用(　A　)滤波。

A、串平波电抗器      B、并大电容      C、串大电阻      D、采用知型滤波

216.示波器面板上的“聚集”就是调节(　C　)的电位器。

A、控制栅极正电压      B、控制栅极负电压

C、第一阳极正电压      D、第二阳极正电压

217.双极型晶体管和场效应晶体管的驱动信号(　D　)。

A、均为电压控制

B、均为电流控制

C、双极型晶体管为电压控制，场效应晶体管为电流控制

D、双极型晶体管为电流控制，场效应晶体管为电压控制

218.数字式万用表一般都采用(　C　)显示器。

A、LED数码      B、荧光数码      C、液晶数码      D、气体放电式

219.三相半波可控整流电路带电阻负载时，每只晶闸管的最大导通角为(　D　)。

A、60o      B、150o      C、90o      D、120o

220.三相桥式半控整流电路中，每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的(　C　)。

A、1倍      B、1/2倍      C、l/3倍      D、1/6倍

221.TTL集成逻辑门电路内部是以(　B　)为基本元件构成的。

A、二极管      B、晶体管      C、场效应晶体管      D、晶闸管

222.他励式电枢控制的直流伺服电动机，一定要防止励磁绕组断电，以免电枢电流过大而造成(　A　)。

A、超速      B、低速      C、先超速，后低速      D、先低速，后超速

223.无需区分表笔极性，就能用来测量直流电量的仪表是(　B　)。

A、磁电系      B、电磁系      C、静电系      D、电动系

224.无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围，目前是(　C　)有速度传感器的矢量控制系统。

A、超过      B、相当于      C、低于      D、远远低于

225.无静差调速系统的调节原理是(　B　)。

A、依靠偏差的积累             B、依靠偏差对时间的积累

C、依靠偏差对时间的记忆       D、用偏差进行调节

226.下列元件中属于半控型器件的是(　C　)。

A、GTO      B、GTR      C、SCR      D、MOSFET

227.下列集成电路中具有记忆功能的是(　C　)。

A、与非门电路      B、或非门电路      C、RS触发器      D、编码电路

228.修理工作中，要按设备(　A　)进行修复，严格把握修理的质量关，不得降低设备原有的性能。

A、原始数据和精度要求      B、损坏程度      C、运转情况      D、维修工艺要求

229.选择三相半控桥式整流电路的SCR时，管子的耐压数值应取变压器副边电压有效值的(　C　)倍。

A、2      B、3      C、 6      D、1.17

230.用电设备最理想的工作电压就是它的(　C　)。

A、允许电压      B、电源电压      C、额定电压      D、最低

231.用晶体管图示仪测量三极管时，调节(　C　)可以改变特性曲线族之间的间距。

A、阶梯选择      B、功耗电阻      C、集电极-基极电流、电位      D、峰值范围

232.液压系统中，液压缸属于(　B　)。

A、动力元件      B、执行元件      C、控制元件      D、辅助元件

233.液压系统运行时，液压缸出现爬行现象是由于(　D　)。

A、系统泄漏油压降低      B、溢流阀失效      C、滤油器堵塞      D、空气渗入油缸

234.要求传动比的稳定性较高的场合，宜采用(　A　)传动方式。

A、齿轮      B、皮带      C、链      D、蜗轮蜗杆

235.在调速系统中，电压微分负反馈及电流微分负反馈属于(　B　)环节。

A、反馈环节      B、稳定环节      C、放大环节      D、保护环节

236.在自动调速系统中，电压负反馈主要补偿(　B　)上电压的损耗。

A、电枢接触电阻      B、电源内阻      C、电枢电阻      D、电抗器电阻

237.在自动调速系统中，电流正反馈主要补偿(　C　)上电压的损耗。

A、电枢接触电阻      B、电源内阻      C、电枢电阻      D、电抗器电阻

238.在检修或更换主电路电流表时，将电流互感器二次回路(　B　)，即可拆下电流表。

A、断开      B、短路      C、不用处理      D、切掉熔断器

239.在20/5t桥式起重机电气线路中，每台电动机的制动电磁铁是(　A　)时制动。

A、断电      B、通电      C、电压降低      D、欠电流制动

240.在PLC的梯形图中，线圈(　B　)。

A、必须放在最左边      B、必须放在最右边

C、可放在任意位置      D、可放在所需处

241.转速、电流双闭环调速系统中不加电流截止负反馈，是因为其主电路电流的限流(　C　)。

A、由比例积分器保证     B、由转速环保证

C、由电流环保证         D、由速度调节器的限幅保证

242.转速、电流双闭环调速系统，在负载变化时出现转速偏差，消除此偏差主要靠(　C　)。

A、电流调节器           B、转速、电流两个调节器

C、转速调节器            D、转速、电流调节器先后起作用

243.转速负反馈有静差调速系统中，当负载增加后转速要下降，系统自动调速后可以使电动机的转速(　B　)。

A、等于原来的转速     B、低于但接近于原来的转速

C、高于原来的转速     D、以恒转速旋转

244.直流伺服电动机在自动控制系统中用作(　C　)。

A、放大元件      B、测量元件      C、执行元件      D、给定元件

245.自动调速系统中，当系统负载增大后转速降增大时，可通过负反馈环节的调节作用使转速有所回升。系统调节前后，主电路电流将(　A　)。

A、增大      B、不变      C、减小      D、不能确定

246.正弦波振荡电路的类型很多，对不同的振荡频率，所采用振荡电路类型不同。若要求振荡频率较高，且要求振荡频率稳定，应采用(　D　)。

A、RC振荡电路    B、电感三点式振荡电路

C、电容三点式振荡电路    D、石英晶体振荡电路

247.组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态，只取决于该时刻的(　C　)。

A、电压高低      B、电流大小      C、输入状态      D、电路状态

248. 用万用表测量电阻时，以指针的偏转处于（   A   ）为最适宜

A、接近中心刻度   B、靠近∞端的1/3范围内    C、靠近O端的1/3范围内

249. 测量仪表的基本误差是由于（   D   ）原因引起的。

A、读数方法不正确的   B、外电场或外磁场干扰的

C、使用的环境温度不符合要求的   D、制造工艺上的

250. 当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时，熔体将（   D   ）。

A、立即熔断   B、长延时后熔断   C、短延时后熔断   D、不会熔断

251. 电阻、电感和电容串联的正弦交流电路中的有功功率计算公式是（  A  ）。

A、Ｐ=ＵＩcosφ   B、Ｐ=ＵＩsinφ   C、Ｐ=ＵＩ   D、Ｐ=√３UＩ

252. （   C   ）属于一般防护安全用具

A、绝缘棒    B、绝缘台   C、安全带   D、绝缘夹钳

253. 更换低压线路导线应（  B   ）。

A、填用电力线路第二种工作票    B、填用电力线路第一种工作票

C、按口头命令执行              D、按电话命令执行

254. 闸刀开关若胶盖或瓷质绝缘底板座损坏，或胶盖失落，闸刀开关（   C   ）。

A、还能使用   B、有时可用   C、不可使用    D、小容量时可用

255. 有保护接地或保护接零安全措施的是（   A   ）。

A、Ⅰ类工具    B、Ⅱ类工具    C、Ⅲ类工具    D、01类工具

256. 运行中的电动机绝缘电阻的数值，应不低于（   C   ）。

A、２ＭΩ   B、１ＭΩ   C、０.５ＭΩ   D、１０ＭΩ

257. 对电气设备进行停电检修时，确定有无电压的根据是（   D   ）。

A、开关已经拉开   B、电流表无电流指示

C、指示灯熄灭   D、用合格的验电笔验证确无电压

258. 所谓220V的交流电压，是指它的（   C   ）。

A、最大值   B、平均值   C、有效值   D、瞬时值

259. 下列几种触电方式中，最危险的是（   B   ）。

A、单相触电   B、两相触电   C、跨步电压触电   D、接触电压触电

260. 如果电气设备需要频繁启动，其启动的控制装置最好采用（   D   ）

A、空气开关   B、铁壳开关   C、组合开关   D、接触器

261. 有功电度表是计量（   D   ）的。

A、有功功率   B、无功功率   C、视在功率   D、有功电能

262. 感应率电度表可用于（    A  ）。

A、交流电路   B、直流电路   C、交直流两用

263. 工频电流触电，流过人体电流约为（  D   ）mＡ时，可能引起心室纤维性颤动而致死。

A、1   B、10   C、30   D、50

264. （   D   ）属于辅助安全用具。

A、防护眼镜   B、绝缘棒   C、携带型接地线   D、绝缘手套

265. 测量配电变压器低压侧负荷电流时，应（  B  ）。

A、填用电力线路第一种工作票    B、填用电力线路第二种工作票

C、按口头命令执行              D、按电话命令执行

266. 对于易燃、易爆等场所的照明装置的巡视和检查，一般（ B  ）不少于一次。

A、每个月   B、每季度   C、每半年

267. 漏电保护装置投入运行后，在通电状态下每（  A   ）要按动一次试验按钮检查保护装置是否正确。

A、一月   B、二月   C、三月   D、半年

268. 插座对地高度一般居室、托儿所、小学不应低于（  C  ）m。

A、1.2   B、1.5    C、1.8   D、0.3

269. 在电杆上工作时，安全带应系在（   A   ）。

A、电杆上   B、杆梢上   C、横担上

270. 电流互感器运行时，如果二次侧开路，则会在二次侧产生（  B   ）。

A、断开电压   B、高电压   C、空载电压   D、低电压

271. 跌落式熔断器合闸时应先合（   C   ）。

A、中间相   B、下风相   C、上风相

272. 被检修的线路停电后，在配电室控制线路的开关操作把手处应悬挂的标示牌是（ D  ）。

A、止步，高压危险！          B、已接地

C、禁止合闸，有人工作！      D、禁止合闸，线路有人工作

273. 保护接地电阻不宜大于（  B    ）。

A、2Ω   B、4Ω   C、8Ω   D、10Ω

274. 怀疑三相异步电动机绕组匝间短路故障时，应在其退出运行后，使用（ D  ）进行测量判断。

A、500V兆欧表   B、电压表   C、电流表   D、万用表及电桥

275. 变压器是一种利用（   B   ）原理工作的静止的电气设备

A、静电感应   B、交变感应   C、电磁感应

276. 电流互感器二次侧K2端的接地属于（  B   ）接地。

A、工作   B、保护   C、重复   D、防雷

277. 三相四线保护接零系统，属于（  B    ）系统。

A、IT   B、TN-C   C、TT   D、TN-S

278. 阻值为90Ω的一条电阻丝，三等分后拧在一起，其总电阻为（  A   ）。

A、10Ω   B、15Ω   C、30Ω   D、33Ω

279. 电阻R1=2Ω和R2=4Ω串联，则电阻上的电压比U1：U2=（ A   ）。

A、1：2   B、1：4    C、2：1   D、4：1

280. 安全灯变压器应该是（   D  ）。

A、单绕组的   B、自耦变压器   C、自耦调压器   D、双绕组的

281. 人体对工频电流的摆脱电流约为（   B   ）。

A、1mA   B、10mA   C、30mA   D、50mA

282. 在电路中R1和R2并联，R1=2Ω，R4=4Ω，则它们电流比I1： I2=（  C    ）。

A、1：2   B、1：4   C、2：1    D、4：1

283. 低压接户线受电端对地距离不应小于（  C    ）米

A、1.5    B、2    C、2.5      D、4

284. TN-C-S系统中的保护线，中性线是（  B    ）。

A、合用的   B、部分合用部分分开   C、分开的

285. 共射极放大器的放大倍数是（   C  ）

A、大于1    B、100左右    C、略小于1    D、接近于0

286．三端稳压集成电路7812，可以输出的电压是（ A   ）V。

A、12    B、－12    C、5    D、－5

287．在无源滤波的单相桥式整流电路中，若要使负载得到90Ｖ的电压，变压器二次侧的电压有效值应为（　C　）Ｖ。

A、45    B、90    C、100    D、220

288．根据振荡条件，振荡电路必须是（　A　）

A、正反馈   B、负反馈    C、无反馈    D、正负反馈

289．在开关稳压电源中，开关稳压调整管应工作于（　D　）

A、放大状态   B、截止状态    C、饱和状态    D、周期性通断状态

290．十进制数字527的BCD码是（  A   ）

A、010100100111    B、001000001111    C、20FH    D、527

291．对固态继电器理解错误观点是（  A   ）

A、它不是气体或液体，是固体          B、双向晶闸管为控制基础

C、交流电过零通/断                   D、对电网、负载冲击少。

292．可控硅的过电流保护，下列方法中可采用的是（  A   ）

A、RC支路并联    B、并联硒堆    C、快速熔断器    D、热继电器

293.  一台4极罩极式台风扇，其磁极极性排列是（      ）。

A、N、S 、S、N     B、N、S 、N、S    C、S、N 、N、S    D、S、S 、N、N

294. 对于一般直流电机，在额定负载下运行时，火花不应大于（   B    ）。

A、114级       B、１12级       C、2级       D、3级

295. 用一台变压器向某车间的异步电动机供电，当开动的电动机台数增多时，变压器的端电压将（   B   ）。

A、升高         B、降低          C、不变          D、可能升高也可能降低

296. 决定电流互感器一次侧电流大小的因素是（  D    ）。

A、二次侧电流      B、二次侧所接负载      C、变流比        D、被测电路

297. 传感器能感知的输入变化量越小， 表示传感器的(     )

A、线性度越好     B、迟滞越小     C、重复性越好     D、分辨力越高

298．两级放大电路的总的放大倍数是（      ）。

A、各级放大倍数之和     B、各级放大倍数之积

C、各级放大倍数之商     D、各级放大倍数之差

299. 电动机的额定电流是15A，应配的熔断器是（  C   ）A。

A、15     B、20      C、25       D、45

300. 电动机的额定电流是15A，应配的闸刀开关额定电流是（  D   ）A。

A、15     B、20      C、25       D、45